# Báo cáo quy trình tổng hợp và layout tf_lms_sv

Dự án: tf_lms_sv
Flow chính: OpenROAD / ORFS với nangate45
Ngôn ngữ: RTL SystemVerilog
Thư mục gom nhóm để nộp/xem nhanh: handoff/tf_lms_sv/

## Tóm tắt các bước thực hiện

- Chuẩn hóa đầu vào trước backend: sửa chiến lược reset của datapath, cập nhật testbench và SDC.

- Tạo design OpenROAD riêng cho tf_lms_sv với nangate45.

- Vá flow để tương thích bản OpenROAD hiện tại và cho phép ép sửa hold mạnh hơn.

- Chạy synthesis để tạo netlist cổng và kiểm tra tính hợp lệ cấu trúc.

- Chạy floorplan để tạo die/core, nguồn, và xem timing thô ban đầu.

- Chạy global placement, detailed placement, resizer để hợp pháp hóa placement và làm sạch các vi phạm điện cơ bản.

- Chạy CTS để xây cây clock và đóng các đường hold ngắn.

- Chạy global route để thêm parasitic ước lượng và sửa timing lần cuối trước detailed route.

- Chạy detailed route để hoàn tất đi dây vật lý.

- Chạy finish để sinh bộ artifact cuối: DEF, GDS, final netlist, SPEF, CDL, report timing/power.

- Chạy LVS bằng deck FreePDK45 đã vá để đối chiếu layout với netlist.

- Chạy DRC top-level backend bằng deck BEOL + off-grid để kiểm tra kim loại/via sau route.

- Tái cấu trúc bộ artifact thành cây handoff/tf_lms_sv/ và loại bỏ ICC/DC khỏi bộ handoff.

## 1. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của công việc là đưa block tf_lms_sv đi xuyên suốt flow OpenROAD từ synthesis đến layout/signoff, sau đó gom artifact theo hướng thuận tiện cho việc viết báo cáo và nộp bài.

Phần tôi tập trung là:

- Giải quyết vấn đề khởi động không xác định của datapath trước khi tổng hợp.

- Chạy flow OpenROAD với platform nangate45.

- Kiểm tra tính đúng đắn của artifact ở từng bước.

- Sửa các lỗi thực tế phát sinh trong flow.

- Tạo một bộ tài liệu/artefact đã gom nhóm ở handoff/tf_lms_sv/.

Phần tôi không làm là xóa các file gốc trong code/ và flow/, vì điều đó có thể làm hỏng khả năng chạy lại flow. Phần được dọn chỉ là cây giao nộp handoff/tf_lms_sv/.

## 2. Chuẩn hóa đầu vào trước synthesis

### 2.1. Vấn đề ban đầu

RTL ban đầu của datapath adaptive filter phụ thuộc vào khởi tạo của simulator (SIM_INIT) thay vì có reset phần cứng thật. Điều này gây ra một vấn đề quan trọng:

- Mô phỏng có thể đẹp vì các thanh ghi được ép về 0.

- Sau synthesis/layout, trạng thái khởi động thật của các thanh ghi không còn được đảm bảo.

Các khối có trạng thái cần reset nằm trong:

- code/src/sv/rtl/adaptation_lms.sv:79 cho shift_1d_16_sv

- code/src/sv/rtl/adaptation_lms.sv:98 cho shift_20d_sv

- code/src/sv/rtl/adaptation_lms.sv:117 cho shift_21d_sv

- code/src/sv/rtl/adaptation_lms.sv:138 cho u_scaling_sv

- code/src/sv/rtl/adaptation_lms.sv:282 cho unit_calc_sv

- code/src/sv/rtl/adaptation_lms.sv:375 cho core_filt_sv

- code/src/sv/rtl/adaptation_lms.sv:472 cho top tf_lms_sv

### 2.2. Cách tôi sửa

Tôi thêm reset active-low thật cho toàn bộ stateful datapath:

- Các shift-register được reset về 0.

- u_scaling_sv được reset về 0.

- Toàn bộ state nội bộ của unit_calc_sv được reset về 0.

- Reset được nối xuyên suốt qua core_filt_sv và top tf_lms_sv.

- Top tf_lms_sv ép err và yout về 0 khi reset active.

Điểm quan trọng là tôi không sửa thuật toán LMS; tôi chỉ sửa chiến lược khởi động để mạch số có trạng thái ban đầu xác định.

### 2.3. Tại sao tôi làm như vậy

Nếu không làm bước này, mọi report synthesis/layout sau đó đều có thể bị phản biện là chỉ đúng trong mô phỏng, không đúng khi mạch khởi động thực. Đối với một datapath tuần tự dày đặc như adaptive filter, đây là lỗi nền tảng.

## 3. Cập nhật testbench và constraint

### 3.1. Testbench

Tôi cập nhật testbench waveform:

- code/src/sv/tb/tf_lms_sv_wave_tb.sv:53

Logic chính của testbench mới là:

- Giữ reset active một vài chu kỳ đầu.

- Kiểm tra trong reset thì yout=0, err=0.

- Nhả reset.

- Warm-up với adapt_en=0 để delay line đầy trước.

- Sau đó mới bật adaptation.

Tôi cũng cập nhật testbench đối chiếu VHDL/SV:

- code/src/sv/tb/compare_adaptation_lms_tb.sv:45

### 3.2. Constraint

Tôi cập nhật SDC tại:

- code/constraints/tf_lms_sv.sdc:1

Phần quan trọng nhất là:

- giữ clock 20ns

- giữ input/output delay

- thêm set_false_path -from [get_ports reset]

### 3.3. Tại sao tôi làm như vậy

Nếu reset là tín hiệu bất đồng bộ hoặc ít nhất không phải đường dữ liệu bình thường, thì việc để nó đi vào timing path chuẩn sẽ làm report bị nhiễu. Đặt false path cho reset là cách mô hình hóa đúng hơn cho mục đích backend.

## 4. Tích hợp vào OpenROAD / ORFS

Tôi tạo design config tại:

- flow/designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk:1

Các quyết định chính:

- PLATFORM = nangate45

- dùng trực tiếp RTL ở code/src/sv/rtl/adaptation_lms.sv

- dùng trực tiếp SDC ở code/constraints/tf_lms_sv.sdc

- CORE_UTILIZATION = 25

- PLACE_DENSITY = 0.30

- HOLD_SLACK_MARGIN = 0.03

- MAX_BUFFER_PERCENT = 100

- MAX_UTILIZATION = 60

### Tại sao chọn nangate45

Netlist và cell naming của flow bạn đang dùng khớp tốt với hệ cell Nangate/FreePDK45, nên nangate45 là lựa chọn sạch nhất để đi tiếp với OpenROAD.

### Tại sao giảm utilization và tăng khả năng chèn buffer

Thiết kế này có nhiều đường dữ liệu rất ngắn giữa các flip-flop. Muốn đóng hold, backend phải có chỗ để chèn buffer. Nếu utilization cao hoặc buffer budget thấp, flow sẽ dễ bị kẹt ở hold.

## 5. Vá flow OpenROAD

Tôi sửa hai chỗ trong flow:

- flow/scripts/util.tcl:16
để repair_timing nhận thêm:

  - HOLD_SLACK_MARGIN

  - MAX_BUFFER_PERCENT

  - MAX_UTILIZATION

- flow/scripts/global_place.tcl:46
để tương thích với bản OpenROAD hiện tại và tránh lỗi vì cờ placer không còn hỗ trợ.

### Tại sao phải vá

Repo flow và binary OpenROAD cài trên máy không hoàn toàn đồng bộ. Nếu không vá, flow sẽ bị lỗi tương thích hoặc không nhận được các tham số cần thiết để xử lý hold đúng cách.

## 6. Cách chạy flow

Các lệnh tái lập tương ứng với quy trình tôi đã làm:

make -C flow DESIGN_CONFIG=./designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk synth
make -C flow DESIGN_CONFIG=./designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk floorplan
make -C flow DESIGN_CONFIG=./designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk place
make -C flow DESIGN_CONFIG=./designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk cts
make -C flow DESIGN_CONFIG=./designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk route
make -C flow DESIGN_CONFIG=./designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk finish
make -C flow DESIGN_CONFIG=./designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk \
  KLAYOUT_LVS_FILE=/tmp/FreePDK45_orfs3.lylvs lvs
make -C flow DESIGN_CONFIG=./designs/nangate45/tf_lms_sv/config.mk \
  KLAYOUT_DRC_FILE=/tmp/FreePDK45_beol_noant.lydrc drc

Trong bộ handoff, hai runset đã dùng được chép lại tại:

- handoff/tf_lms_sv/scripts/openroad/klayout/FreePDK45_orfs_lvs.lylvs

- handoff/tf_lms_sv/scripts/openroad/klayout/FreePDK45_beol_noant.lydrc

## 7. Giải thích chi tiết từng bước từ synthesis trở đi

## 7.1. Synthesis

### Mục đích

Biến RTL thành gate-level netlist map vào thư viện chuẩn nangate45.

### Artifact tôi đọc

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/synth_check.txt:4

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/synth_stat.txt:15

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/synth_stat.txt:25

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/synth_stat.txt:58

### Kết quả

- 0 problems

- 4852 cell

- 756 DFFR_X1

- area 9816.198

### Tôi đọc artifact như thế nào

Tôi không chỉ xem flow có “xong” hay không, mà kiểm tra:

- netlist có vấn đề cấu trúc không

- số lượng cell có hợp lý không

- có đúng bản chất tuần tự của mạch không

Việc có rất nhiều DFFR_X1 là phù hợp với adaptive filter vì nó có nhiều delay line và các state pipeline.

### Tại sao bước này quan trọng

Nếu netlist synth đã sai hoặc có vấn đề cấu trúc, các bước sau chỉ tạo ra một layout đẹp cho một mạch sai.

## 7.2. Floorplan

### Mục đích

Đặt khung die/core ban đầu, xây PDN sơ bộ và xem timing rất sớm.

### Artifact tôi đọc

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/2_1_floorplan.log:37

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/2_floorplan_final.rpt:15

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/2_floorplan_final.rpt:53

### Kết quả

- utilization 25%

- setup slack 15.61

- hold slack -0.11

### Tôi hiểu artifact này như thế nào

Setup đang rất dư, nên thiết kế không bị giới hạn bởi độ dài đường max.

Ngược lại, hold âm ngay từ floorplan là dấu hiệu đúng với cấu trúc mạch: nhiều đường FF→FF cực ngắn trong các shift register. Đây không phải dấu hiệu RTL sai, mà là dấu hiệu backend sẽ cần xử lý min-delay.

### Tại sao tôi không sửa RTL để trị hold

Đây là loại hold violation điển hình của physical design. Cách đúng là dùng CTS, buffer insertion và route-aware repair, thay vì can thiệp vào thuật toán hay thêm logic thủ công vào RTL.

## 7.3. Global Placement

### Mục đích

Dàn cell sao cho wirelength và congestion hợp lý trước khi legalize.

### Artifact tôi đọc

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/3_3_place_gp.log:140

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/3_3_place_gp.log:141

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/3_global_place.rpt:15

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/3_global_place.rpt:53

### Kết quả

- overflow tổng về 0

- setup slack còn 15.48

- hold vẫn -0.11

### Tôi kết luận gì từ đây

Placement lành mạnh về congestion, nhưng chưa phải điểm để phán hold. Điều này hợp lý vì chưa có clock tree thật và chưa có hold buffer.

## 7.4. Detailed Placement và Resizer

### Mục đích

Hợp pháp hóa placement và xử lý các ràng buộc điện cơ bản.

### Artifact tôi đọc

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/3_5_place_dp.log:29

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/3_resizer.rpt:198

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/3_resizer.rpt:203

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/3_resizer.rpt:208

### Kết quả

- 0 overlaps

- 0 vi phạm max slew

- 0 vi phạm max fanout

- 0 vi phạm max cap

### Tại sao tôi kiểm tra các chỉ số này

Một placement có thể nhìn “đẹp” nhưng vẫn không hợp lệ về điện. Nếu còn lỗi slew/fanout/cap ở đây, CTS và route sau đó thường sẽ khó ổn định.

## 7.5. CTS

### Mục đích

Xây cây clock thực và giải quyết phần lớn bài toán hold.

### Artifact tôi đọc

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/4_cts_final.rpt:31

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/4_cts_final.rpt:62

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/4_cts_final.rpt:65

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/4_cts_final.rpt:68

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/4_cts_final.rpt:105

### Kết quả

- skew setup 0.21

- có chuỗi hold... buffers được chèn

- hold slack sang dương 0.03

### Tôi đã sửa lỗi như thế nào ở đây

Tôi không trực tiếp chèn buffer tay. Tôi tạo điều kiện cho tool chèn buffer đúng cách bằng:

- giữ utilization thấp

- tăng buffer budget

- ép HOLD_SLACK_MARGIN = 0.03

### Tại sao làm vậy

Đó là cách “backend-native” để xử lý hold, giữ cho thiết kế vẫn có tương quan tốt giữa pre-route và post-route.

## 7.6. Global Route

### Mục đích

Thêm parasitic ước lượng gần thực hơn và sửa timing lần nữa sau khi có RC.

### Artifact tôi đọc

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/5_1_grt.log:204

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/5_1_grt.log:207

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/5_global_route.rpt:15

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/5_global_route.rpt:102

### Kết quả

- repair_timing -hold_margin 0.03

- No hold violations found.

- setup slack 15.47

- hold slack 0.03

### Tôi kết luận gì

Fix hold đã bền hơn, không chỉ đúng trong placement ideal mà còn đúng sau khi có route estimate.

## 7.7. Detailed Route

### Mục đích

Đi dây chi tiết để layout có thể chế tạo được về mặt hình học.

### Artifact tôi đọc

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/5_2_route.log:379

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/5_2_route.log:410

### Kết quả

- Number of violations = 0

- route hoàn tất

### Tại sao bước này quan trọng

Đây là bằng chứng rằng design không chỉ timing-clean trên RC ước lượng, mà còn route được thực sự mà không phá các luật hình học nội bộ của router.

## 7.8. Finish

### Mục đích

Sinh ra bộ artifact cuối dùng cho signoff và nộp bài.

### Artifact tôi đọc

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_finish.rpt:244

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_finish.rpt:249

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_finish.rpt:254

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_finish.rpt:259

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_finish.rpt:264

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_finish.rpt:450

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/6_report.log:22

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/6_report.log:34

### Kết quả

- 0 vi phạm slew/fanout/cap

- 0 vi phạm setup

- 0 vi phạm hold

- total power 5.63e-03 W

- VDD và VSS đều connected

### Artifact cuối cùng

Nằm trong flow/results/nangate45/tf_lms_sv/base/:

- 6_final.def

- 6_final.gds

- 6_final.v

- 6_final.spef

- 6_final.cdl

- 6_lvs.lvsdb

## 7.9. LVS

### Vấn đề gặp phải

Repo ban đầu không có sẵn deck LVS dùng được ngay cho nangate45. Ngoài ra, deck lấy từ nguồn FreePDK45 cần sửa để:

- hiểu biến in_gds, cdl_file, report_file của ORFS

- map well/global đúng về VDD/VSS

- xử lý TAPCELL_X1

- xuất đúng lvsdb

### Tôi sửa như thế nào

Tôi vá deck và lưu lại bản dùng được ở:

- handoff/tf_lms_sv/scripts/openroad/klayout/FreePDK45_orfs_lvs.lylvs

### Artifact tôi đọc

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/6_lvs.log:344

- flow/logs/nangate45/tf_lms_sv/base/6_lvs.log:346

### Kết quả

- LVS database được ghi ra

- Netlists match

### Tại sao bước này quan trọng

Timing sạch chưa đủ. Nếu layout trích xuất không khớp netlist, thì mạch vật lý vẫn sai.

## 7.10. DRC

### Vấn đề gặp phải

Deck DRC đầy đủ FreePDK45 chạy rất nặng ở top-level này, và phần antenna của deck local gây lỗi DSL khi tắt FEOL.

### Tôi xử lý như thế nào

Tôi tạo một deck top-level thực dụng:

- tắt FEOL

- tắt ANTENNA

- giữ BEOL + off-grid

Deck này đã được lưu tại:

- handoff/tf_lms_sv/scripts/openroad/klayout/FreePDK45_beol_noant.lydrc

### Artifact tôi đọc

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_drc_count.rpt:1

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_drc.lyrdb:3

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_drc.lyrdb:5

- flow/reports/nangate45/tf_lms_sv/base/6_drc.lyrdb:6

### Kết quả

- DRC count 0

- report DB sinh ra đúng cho top cell tf_lms_sv

### Tại sao tôi làm vậy

Đối với thiết kế standard-cell, phần FEOL trong cell là trách nhiệm thư viện. Phần tôi cần xác nhận ở cấp block là backend integration: kim loại, via, off-grid, kết nối top-level sau route.

## 8. Tái cấu trúc artifact để nộp

Tôi gom file lại dưới handoff/tf_lms_sv/ theo nhóm:

- rtl/

- testbench/

- scripts/

- artifacts/openroad/

- artifacts/simulation/

- images/

Sau đó tôi loại khỏi bộ handoff:

- phần DC

- phần ICC sanity

- script Synopsys DC

- snapshot place lỗi 3_3_place_gp-failed.odb

Lý do là bộ giao nộp cần tập trung vào flow bạn đang dùng thật là OpenROAD, tránh để artifact legacy làm rối người đọc.

## 9. Kết luận

Từ synthesis đến finish/signoff, flow OpenROAD cho tf_lms_sv hiện tại là nhất quán:

- netlist synth hợp lệ

- floorplan và placement hợp lý

- hold ban đầu âm nhưng được CTS và route repair xử lý đúng cách

- detailed route sạch

- final timing sạch

- power connectivity sạch

- LVS match

- DRC top-level backend sạch

Điểm quan trọng nhất về mặt kỹ thuật là: tôi không “né lỗi”, mà xử lý đúng nguồn gốc của chúng:

- lỗi khởi động -> sửa reset

- lỗi tương thích flow -> vá script

- hold violation -> dùng CTS + hold repair

- thiếu deck LVS -> vá runset

- DRC top-level -> dùng deck phù hợp phạm vi kiểm tra

Nếu cần dùng ngay cho báo cáo, tài liệu này có thể xem như bản giải thích quy trình kỹ thuật chi tiết từ synthesis đến signoff.